Servei d’Emmagatzemament,

Preservació i Conservació

pautes per a exposicions: Recomanacions generals

Per una bona conservació de la documentació exposada, s’han de controlar les condicions ambientals i de seguretat mínimes:

transport de les peces:

-	cada peça embalada individualment

-	utilitzar material neutres i contenidors resistents al foc i l’aigua

-	preservar dels moviments violents

-	colcar dins de les caixes gel de sílice

condicions ambientals:

-	la sala haurà de tenir les mateixes condicions que tenia el documents, no superant el marge de + 5ºC

-	temperatura:	20º - 25º C

-	humitat:	50 - 55% HR (pergamins fins a 60%)

-	controls periòdics durant l’exposició

-	control climàtic passiu mitjançant productes controladors de la humitat

-	servei de neteja (ambiental i vitrines)

il·luminació:

-	el document no ha de ser exposat més de 300 hores d’exposició a l’any

-	la ilil·luminació externa a les vitrines

-	la intensitat de la llum serà de e 50 lux i mai dirigida directament al document

-	posar filtres anti-ultravioletes

seguretat:

-	disposar d’alarmes anti-foc i anti-robatoris

-	installació d’extintors

-	personal de vigilància

exposició:

-	utilitzar suports de material estable i adient al tipus de document

-	utilitzar material de subjecció de documents sempre reversible

vitrines:

- sistema antibolcatge,

- vidres blindats

- tancament antirobatori

- il·luminació amb fibra òptica si  aquesta és es interior

Barcelona, novembre de 2008