# Pautes bàsiques per acotar una plaga de fongs

Inici

Mantenir aïllats els fons infectats de la resta de fons

No manipulació

No consulta

Estabilitzar les condicions ambientals

Temperatura no superior al 20ºC	 (sondes per detectar-la)

Humitat no superior al 45% 	(control amb deshumidificadors)

Forçar la ventilació a ser possible

Primera neteja si es possible fora de l’espai afectat

Retirar els documents de l’espai amb molta cura (col·locats en caixes o bosses)

Evitar llargs circuit per dins de l’edifici

Ubicar-los en un espai net de fàcil ventilació i a ser possible buit sols prestatgeries

Aspirar la pols de cadascun dels document (tapes, lloms, fulls...)

Neteja amb alcohol barrejat amb aigua en proporció  70% alcohol  30%aigua.

Protecció per les persones que els manipulin

Primera neteja dins l’espai afectat

Aïllar la zona afectada de la resta amb plàstics

## Neteja de l’espai afectat

Lleixes: 		neteja amb alcohol i aigua (70/30)

Prestatgeries 	neteja  alcohol (70/30)

Dipòsit		pla integra de tractament de plagues (fongs, insectes i rates)

Aire condicionat	desinfecció dels conductes

## Control de les condicions ambientals posterior a la infecció

Neteja periòdica de documents

Desinfecció periòdica de l’espai

Control de les condicionals ambientals: Temperatura entre 16º-20ºC

Humitat entre 45-55%

## Reubicació dels fons ja nets i desinfectats

#### Mesures de seguretat del personal que manipuli els documents afectats

Utilització obligatòria:

- guants de làtex i/o de vinil per les persones al·lèrgiques

- bates de paper  (una diària)

- màscares contra la pols i el pol·len (espores)

- tapa o fundes per a les sabates

- còfies per al cap

- ulleres de protecció

Neteja individualitzada:

- sabó dermatològic

- raspalls per a les ungles

- utilitzar sabates tancades

- recollir-se els cabells

- evitar el contacte directe amb la roba habitual

Tota la vestimenta utilitzada serà recollida cada dia en una bossa de plàstic amb barrera microbiològica serà tancada en una caixa que serà precintada i posteriorment enviada a incineració.

Material necessari:

- aspiradors amb filtres HEPA

- alcohol

- gasses

- draps de cotó

- Tissú o paper de mans suau.

SEPIC

Barcelona, darrera actualització maig de 2011

Empreses:

## STEM. Servicios técnicos y equipamientos

C/ Ramon Turró, 97 local 1

08005 Barcelona

93 3000 00 34

www.stem-museos.com

## Productos de Conservación

C/ Almadena, 5

28001 Madrid

91 429 65 77

www.productosdeconservacion.com

J. Juan Sellas (Material mèdic)

C/ Portaferrissa, 6 int.

08002 Barcelona

93 302 43 80

93 318 29 87

fax: 93 412 29 87

Gestior Químics, S.L.

Plaça de St. Joan, 7

08211 Castellar del Vallès

93 714 34 69 (Sra. Ma. Teresa Gallofre)

www.gestiorquimics.com